7.2. Практическая работа № 1. Сетевые  утилиты

Задание  1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Справка о параметрах утилиты ipconfig

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Отчет утилиты ipconfig

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста(DESKTOP-9FDAEQH), IP-адрес(172.20.10.2), маску подсети(255.255.255.240),  MAC-адрес адаптера(E0-0A-F6-86-72-FF).

Полный отчет утилиты ipconfig

Задание 4. Определите,  к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

172.20.10.2

255.255.240.0

В классе Б адреса начинаются с 128-191.

Максимальное количество хостов: 11111111.11111111.11111111.11110000.

24−2=16−2=14

10101100.00010100.00001010.00000010

11111111.11111111.11111111.11110000      (И)

10101100.00010100.00001010.00000000(172.20.10.0)

10101100.00010100.00001010.00001111(4 младших бита в единицы) (172.20.10.15-1=172.20.10.14)

Первые три байта (E0-0A-F6) представляют собой OUI (Organizationally Unique Identifier), который используется для определения производителя (Liteon Technology Corporation).

https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html (тут можно производителя найти)

Задание  5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

Имя NetBIOS компьютера

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Справка о параметрах ping

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

Работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера

Задание 8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Доступность интерфейса компьютера в локальной сети

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Доступность интерфейса компьютера в локальной сети

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт.

Доступность интерфейса компьютера в локальной сети

Задание 11. С помощью утилиты ping проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес и установив количество отправляемых запросов  равное 17.

Доступность интерфейса компьютера в локальной сети

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Команда покажет список маршрутизаторов (hop), через которые проходит ваш трафик, а также время, необходимое для достижения каждого из них.

Справка о параметрах утилиты tracert

Задание 13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Маршрут хоста к самому себе

Задание 14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте(1).

Маршрут к хосту в локальной сети

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

С помощью этой команды можно добавлять, удалять или изменять маршруты, а также просматривать текущие маршруты.

Параметры утилиты route

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие  интерфейсу внутренней петли (строчка с 127.0.0.1) и широковещательным адресам(). Определите  IP- адреса шлюзов(172.20.10.1).

Таблица активных маршрутов

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Команда arp используется для просмотра и управления таблицей ARP (Address Resolution Protocol) в операционных системах. ARP позволяет сопоставлять IP-адреса с MAC-адресами в локальной сети, что необходимо для передачи данных по Ethernet.

Параметры утилиты arp

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения(После выполнения команды ping, можно увидеть новый IP-адрес в ARP-таблице. Это произошло потому, что компьютер отправил ARP-запрос для определения MAC-адреса указанного IP-адреса. Устройство с этим IP-адресом ответило, и его MAC-адрес был добавлен в таблицу.). Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

Arp-таблица

Задание  19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Получение информации о доменных именах и их IP.

Утилита nslookup

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя(dlinkrouter.local) и  IP-адрес хоста(192.168.0.1), на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

Утилита nslookup

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Для работы с сетевыми соединениями.

Параметры утилиты nslookup

Задание 22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты(LISTENING). С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу?(ESTABLISHED) Определите имена хостов и номера портов внешних соединений.

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб(.exe), прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы(PID).

Утилита netstat -b

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

report.txt

Утилита netstat -ab

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

Для работы с NetBIOS именами.

nbtstat

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send(не работает). Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.

Справка о параметрах утилиты net

Список пользователей