Сеть Ethernet. Стандарты. Организации. ISO OSI.

### По Четырёхуровневой Модели Сети (TCP/IP) и Стандартизирующим Организациям

### 1. Четырёхуровневая Модель TCP/IP

Модель TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) является базовым стеком протоколов, на котором построен современный Интернет. Она описывает структуру взаимодействия сетевых устройств и приложений, разделяя функции на четыре основных уровня.

#### Структура и Функциональность Уровней

| Уровень | Название (Layer) | Основной Функционал | Протокольная Единица (PDU) | Ключевые Протоколы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Прикладной (Application) | Взаимодействие с пользовательскими приложениями, предоставление сетевых служб, кодирование и декодирование данных. | Данные (Data) | HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, DNS, POP3, IMAP, SSH. |
| 3 | Транспортный (Transport) | Обеспечение сквозной связи между процессами на хостах, управление потоком и надёжностью передачи (или её отсутствием). | Сегмент (Segment) / Дейтаграмма (Datagram) | TCP (Надёжный, с установлением соединения), UDP (Ненадёжный, без соединения). |
| 2 | Межсетевой / Сетевой (Internet / Network) | Логическая адресация (IP-адреса) и маршрутизация пакетов между различными сетями. | Пакет (Packet) / Дейтаграмма (Datagram) | IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP. |
| 1 | Доступа к Сети (Network Access / Link) | Передача данных по физической среде (кабель, радио) и управление доступом к этой среде. Сочетает физический и канальный уровни модели OSI. | Кадр (Frame) / Бит (Bit) | Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP. |

#### Логика Работы (Инкапсуляция)

При отправке данных процесс идёт сверху вниз:

- Прикладной уровень формирует Данные.

- Транспортный уровень добавляет свой заголовок (TCP/UDP), формируя Сегмент/Дейтаграмму.

- Сетевой уровень добавляет IP-заголовок, формируя Пакет (IP-Дейтаграмму).

- Уровень Доступа к Сети добавляет заголовок и концевик, формируя Кадр, который преобразуется в биты для физической передачи.

При получении происходит обратный процесс — декапсуляция.

### 2. Организации по Стандартизации

| Организация | Фокус Деятельности | Значение для Модели TCP/IP |
| --- | --- | --- |
| IETF (Internet Engineering Task Force) | Разработка и поддержка стандартов Интернета. | Основная организация, разрабатывающая и поддерживающая стек протоколов TCP/IP. Публикует серию документов RFC (Request for Comments), которые включают официальные стандарты Интернета (STDs). |
| IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) | Стандартизация в области электротехники, электроники и вычислительной техники. | Разрабатывает стандарты, критически важные для Уровня Доступа к Сети, в частности, стандарты IEEE 802 (например, 802.3 для Ethernet, 802.11 для Wi-Fi). |
| W3C (World Wide Web Consortium) | Разработка общих протоколов и рекомендаций для развития Всемирной паутины (WWW). | Стандартизирует технологии, которые работают на Прикладном Уровне (например, HTML, CSS, DOM), обеспечивая взаимодействие и отображение веб-контента. |

### 3. Современные Новшества: Скорость и Надёжность

Для удовлетворения растущего спроса на объём и качество трафика в сетевую модель и протоколы постоянно внедряются улучшения, направленные на увеличение пропускной способности и повышение устойчивости сети.

#### A. Увеличение Скорости Передачи (Пропускной Способности)

- Новые Стандарты Доступа к Сети (IEEE): Постоянное развитие стандартов IEEE для кабельных и беспроводных сетей:

  - Ethernet: Внедрение технологий 10G, 40G, 100G и 400G Ethernet для магистральных сетей и центров обработки данных.

  - Wi-Fi: Переход на стандарты Wi-Fi 6/6E (802.11ax) и Wi-Fi 7 (802.11be), которые используют более эффективные методы кодирования (OFDMA, 1024-QAM/4096-QAM) и каналы для одновременной передачи (MIMO).

- Оптические Сети: Расширение использования волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), что обеспечивает кратное увеличение пропускной способности и минимальную задержку.

- IPv6: Хотя и не является прямым повышением скорости, его упрощенная структура заголовка может ускорить обработку пакетов маршрутизаторами.

#### B. Повышение Надёжности и Эффективности

- Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections):

  - Позиционирование: Протокол транспортного уровня, разработанный IETF, работающий поверх UDP. Служит основой для HTTP/3.

  - Преимущества: Снижает задержку установления соединения (1-RTT или 0-RTT рукопожатие), обеспечивает надёжность передачи (как TCP), но исключает проблему "блокировки начала очереди" (Head-of-Line blocking), присущую TCP, за счёт независимой передачи потоков данных.

- Улучшенные Алгоритмы Контроля Перегрузки TCP: Внедрение современных алгоритмов, таких как BBR (Bottleneck Bandwidth and RTT), которые более точно оценивают доступную пропускную способность, тем самым минимизируя потери пакетов и обеспечивая более стабильную скорость передачи.

- Сети Доставки Контента (CDN): Повышение надёжности и скорости доступа к контенту за счёт географического кэширования данных ближе к конечному пользователю.

- Программно-Определяемые Сети (SDN): Обеспечивают централизованное управление и динамическую оптимизацию маршрутов, что позволяет быстро адаптироваться к изменениям нагрузки и сбоям, повышая общую устойчивость сети.